รายงานโครงงาน

Protogen

ระบบแสดงใบหน้าโปรโตเจนด้วยจอแสดงผล LED Matrix

ควบคุมผ่านเว็บบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

[ พื้นที่สำหรับใส่ภาพที่ ปก ]

ภาพที่ 1.1 ปก

จัดทำโดย

นายธนพล สุดสวาท

รหัสนักเรียน ...........12186.......................

โรงเรียน ......กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม...พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม...............................

ปีการศึกษา ...2569.....

# บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการออกแบบและสร้างระบบแสดงใบหน้าของตัวละครโปรโตเจน (Protogen) ซึ่งเป็นหน้ากากที่แสดงผลด้วยจอ LED Matrix ขนาด 8×8 จุด จำนวนหลายโมดูลต่อกัน โดยใช้ชิปควบคุม MAX7219 เป็นตัวขับจอ แบ่งใบหน้าออกเป็นสองฝั่งที่ใช้บอร์ดควบคุมแยกกัน ฝั่งขวาใช้ Arduino Nano ร่วมกับเซนเซอร์สัมผัส เพื่อเปลี่ยนรูปตาเมื่อมีการสัมผัส ส่วนฝั่งซ้ายใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 Dev V1 ซึ่งสร้างเครือข่าย Wi-Fi แบบ Access Point และให้หน้าเว็บสำหรับควบคุม ผู้ใช้สามารถเลือกสีหน้า 8 แบบ (Normal, Happy, Angry, Sad, Wink, Surprised, Dead, UwU) ปรับความสว่าง ตั้งการกะพริบตา เปิดโหมดเปลี่ยนสีหน้าอัตโนมัติ วาดลวดลายเองบนจอ และเล่นเกมไดโนเสาร์กระโดดบนจอแสดงผลได้

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถแสดงผลและตอบสนองต่อคำสั่งได้ตามที่ออกแบบไว้ [ เติมผลการทดสอบจริง เช่น ระยะการเชื่อมต่อ เวลาตอบสนอง ]

คำสำคัญ: protogen, LED Matrix, MAX7219, ESP32, Arduino, Web Server

สารบัญ

บทคัดย่อ	2

บทที่ 1 บทนำ	5

1.1 ที่มาและความสำคัญ	5

1.2 วัตถุประสงค์	5

1.3 ขอบเขตของโครงงาน	5

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6

บทที่ 2 ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	7

2.1 จอ LED Matrix 8×8 และชิป MAX7219	7

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino	8

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32	8

2.4 Frame Buffer	8

2.5 เว็บเซิร์ฟเวอร์และ REST API แบบง่าย	8

บทที่ 3 การออกแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน	9

3.1 ภาพรวมของระบบ	9

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้	9

3.3 การต่อวงจร	10

3.4 การจัดเรียงแผงจอบนใบหน้า	11

3.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	12

3.6 หลักการทำงานของโปรแกรมหลัก	17

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	18

4.1 ผลการทำงานของฝั่งขวา (Arduino Nano)	18

4.2 ผลการทำงานของฝั่งซ้าย (ESP32 Dev V1)	18

4.3 ผลการทดสอบฟังก์ชัน	18

4.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไข	19

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	20

5.1 สรุปผล	20

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อ	20

บรรณานุกรม	21

ภาคผนวก	22

ภาคผนวก ก ไฟล์ซอร์สโค้ด	22

ภาคผนวก ข ภาพประกอบเพิ่มเติม	22

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญ

PROTOGEN เป็นแนวคิดตัวละครในวัฒนธรรมแฟนอาร์ตและงานคอสเพลย์ที่มีใบหน้าเป็นจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเปลี่ยนสีหน้าและแสดงอารมณ์ได้ การสร้างหน้ากากลักษณะนี้ต้องอาศัยความรู้หลายด้านรวมกัน ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว การสื่อสารไร้สาย และการออกแบบกราฟิกแบบพิกเซล จึงเป็นโครงงานที่เหมาะกับการนำความรู้ในรายวิชามาประยุกต์ใช้จริง

ผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบ Protogen ขึ้น โดยแบ่งใบหน้าเป็นสองฝั่งที่ใช้บอร์ดควบคุมแยกกัน ฝั่งซ้ายใช้ ESP32 Dev V1 ควบคุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือ ส่วนฝั่งขวาใช้ Arduino Nano ร่วมกับเซนเซอร์สัมผัส เพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนสีหน้าได้สะดวกโดยไม่ต้องแก้โค้ดหรือต่อสายเข้าคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตามปัจจุบันทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รวมเป็นบอร์ดเดียวกันเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจ่ายไฟที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ประกอบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณและความรู้ความสามารถของผู้จัดทำในปัจจุบัน จึงให้ทั้งสองฝั่งทำงานแยกอิสระต่อกัน

## 1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อออกแบบและสร้างระบบแสดงใบหน้าโปรโตเจนด้วยจอ LED Matrix ชิป MAX7219

- เพื่อพัฒนาโปรแกรมควบคุมการแสดงสีหน้า การกะพริบตา และความสว่าง

- เพื่อสร้างหน้าเว็บควบคุมระบบผ่านเครือข่าย Wi-Fi ของ ESP32 โดยไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต

- เพื่อศึกษาการสื่อสารกับ MAX7219 และการจัดการหน่วยความจำภาพ (Frame Buffer)

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

- ฮาร์ดแวร์: จอ LED Matrix 8×8 ชิป MAX7219 ต่อแบบอนุกรม (Daisy Chain) แบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งซ้ายควบคุมด้วย ESP32 Dev V1 (โปรแกรม proot2_0) และฝั่งขวาควบคุมด้วย Arduino Nano (โปรแกรม theodor_proot)

- แสดงผลได้ 8 สีหน้า ปรับความสว่างได้ 16 ระดับ (0–15) และกะพริบตาอัตโนมัติ

- ควบคุมผ่านเว็บเพจที่ ESP32 สร้างขึ้นเอง ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- มีโหมดวาดภาพเองและเกมไดโนเสาร์เป็นฟังก์ชันเสริม

- ไม่รวมการติดตามใบหน้าจริงของผู้สวมใส่ และไม่รวมการแสดงผลเสียง

- ทั้งสองฝั่งใช้บอร์ดแยกกันและทำงานอิสระต่อกัน ยังไม่ได้รวมเป็นบอร์ดเดียว เนื่องจากปัญหาการจ่ายไฟที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ผลงานต้นแบบหน้ากากแสดงอารมณ์ที่ใช้งานได้จริง

- ได้ฝึกการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว การทำเว็บเซิร์ฟเวอร์บนไมโครคอนโทรลเลอร์ และการออกแบบ REST API ขนาดเล็ก

- เป็นฐานสำหรับต่อยอด เช่น เพิ่มสีหน้า ควบคุมด้วยเซนเซอร์ หรือเชื่อมต่อแอปมือถือ

# บทที่ 2 ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 จอ LED Matrix 8×8 และชิป MAX7219

จอ LED Matrix 8×8 ประกอบด้วยหลอด LED 64 ดวง จัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ ชิปMAX7219 ทำหน้าที่สแกนขับ LED ทั้ง 64 ดวงแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ รับคำสั่งผ่านสัญญาณแบบอนุกรม 3 เส้น ได้แก่ DIN (ข้อมูล), CLK (สัญญาณนาฬิกา) และ CS/LOAD (สั่งโหลดข้อมูล)นอกจากนี้ยังต่อโมดูลหลายตัวเป็นลูกโซ่ได้ โดยส่งข้อมูลต่อกันผ่านขา DOUT

การสื่อสารกับ MAX7219 ใช้คำสั่งขนาด 16 บิต ประกอบด้วยเลขรีจิสเตอร์ 8 บิตและค่าข้อมูล 8 บิต โดยรีจิสเตอร์ที่ใช้ในโครงงานนี้ ได้แก่

| รีจิสเตอร์ | ที่อยู่ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| DIGIT0–DIGIT7 | 0x01–0x08 | เก็บข้อมูลของแต่ละแถว (8 แถว) |
| DECODE MODE | 0x09 | ปิดการถอดรหัส (0x00) เพื่อควบคุมทีละพิกเซล |
| INTENSITY | 0x0A | ปรับความสว่าง 0–15 |
| SCAN LIMIT | 0x0B | กำหนดจำนวนแถวที่สแกน (0x07 = ครบ 8 แถว) |
| SHUTDOWN | 0x0C | เปิด/ปิดการแสดงผล |
| DISPLAY TEST | 0x0F | โหมดทดสอบไฟติดทั้งหมด |

[ พื้นที่สำหรับใส่ภาพที่ 2.1 ]

ภาพที่ 2.1 โมดูล LED Matrix 8×8 ชิป MAX7219

## 2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ ในโครงงานนี้ใช้ Arduino Nano ควบคุมใบหน้าฝั่งขวา ร่วมกับไลบรารี MaxMatrix ซึ่งช่วยจัดการการส่งข้อมูลไปยัง MAX7219 หลายตัว และใช้เซนเซอร์สัมผัสต่อที่ขา 2 เป็นอินพุต

## 2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว ทำงานเร็วและมีหน่วยความจำมากกว่า Arduino รุ่นพื้นฐาน เหมาะสำหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก ในโครงงานนี้ใช้ ESP32 Dev V1 ควบคุมใบหน้าฝั่งซ้าย โดยใช้ไลบรารี WiFi.h สำหรับสร้างจุดเชื่อมต่อ (Access Point) ไลบรารี WebServer.h สำหรับรับคำสั่ง HTTP และไลบรารี Preferences.h สำหรับบันทึกค่าลงหน่วยความจำถาวร (ใช้เก็บคะแนนสูงสุดของเกม)

## 2.4 Frame Buffer

Frame Buffer คือพื้นที่หน่วยความจำที่เก็บภาพทั้งหมดก่อนส่งไปแสดงบนจอ ในโครงงานนี้ใช้อาร์เรย์ framebuf[7][8] คือ 7 แผง แผงละ 8 ไบต์ (1 ไบต์ต่อ 1 แถว 8 พิกเซล) การวาดภาพทำโดยเขียนลง Frame Buffer ก่อน แล้วเรียก fbFlush() เพื่อส่งทุกแผงออกไปพร้อมกัน ทำให้ภาพไม่กะพริบหรือขาดระหว่างการอัปเดต

## 2.5 เว็บเซิร์ฟเวอร์และ REST API แบบง่าย

ESP32 ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่พอร์ต 80 โดยเมื่อเข้าที่ที่อยู่ 192.168.4.1 จะได้หน้าเว็บควบคุม และหน้าเว็บจะส่งคำสั่งไปยังเส้นทาง /api/... ด้วยวิธี HTTP GET เพื่อสั่งเปลี่ยนสีหน้า ปรับค่า และควบคุมเกม

# บทที่ 3 การออกแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน

## 3.1 ภาพรวมของระบบ

ใบหน้าแบ่งเป็นสองฝั่งซ้าย–ขวา แต่ละฝั่งใช้บอร์ดควบคุมแยกกัน ฝั่งซ้ายควบคุมด้วย ESP32 Dev V1 (โปรแกรม proot2_0) ฝั่งขวาควบคุมด้วย Arduino Nano (โปรแกรม theodor_proot) โดยระบบฝั่งซ้ายประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนแสดงผล คือ LED Matrix ต่อเป็นลูกโซ่ (2) ส่วนควบคุม คือ ESP32 ที่ประมวลผลและสร้างภาพ (3) ส่วนผู้ใช้ คือ โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดหน้าเว็บผ่าน Wi-Fi ส่วนฝั่งขวาประกอบด้วยจอ LED Matrix, Arduino Nano และเซนเซอร์สัมผัส ทำงานตามโปรแกรมที่เขียนไว้โดยไม่ผ่าน Wi-Fi

สาเหตุที่ไม่ได้รวมสองฝั่งเป็นบอร์ดเดียวกันคือติดปัญหาเรื่องการจ่ายไฟที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและความรู้ความสามารถของผู้จัดทำ จึงใช้วิธีแยกบอร์ดและแยกการจ่ายไฟให้แต่ละฝั่งไปก่อน

ภาพที่ 3.1  แผนภาพบล็อกของระบบ (ฝั่งซ้าย: ผู้ใช้ → Wi-Fi → ESP32 Dev V1 → MAX7219 → LED Matrix / ฝั่งขวา: เซนเซอร์สัมผัส → Arduino Nano → MAX7219 → LED Matrix)

## 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้

| ที่ | รายการ | จำนวน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 Dev V1 (ESP32 DevKit V1) | 1 | ควบคุมใบหน้าฝั่งซ้าย (proot2) |
| 2 | โมดูล LED Matrix 8×8 MAX7219 | 13 | ฝั่งซ้าย 7 ตัว (ตา 2, จมูก 1, ปาก 4) ฝั่งขวา 6 ตัว (ตา 2, ปาก 4) |
| 3 | Arduino Nano | 1 | ควบคุมใบหน้าฝั่งขวา (theodor_proot) ใช้โมดูล 6 ตัว |
| 4 | เซนเซอร์สัมผัส (Touch Sensor) | 1 | ฝั่งขวา |
| 5 | สายจั๊มเปอร์ / แหล่งจ่ายไฟ 5V | - | แยกแหล่งจ่ายไฟแต่ละฝั่ง [ระบุแบตเตอรี่/พาวเวอร์แบงก์] |
| 6 | หน้ากากและโครงยึดจอ | 1 | ช่วงแรก: โฟม EVA และไม้ไอติม / ช่วงหลัง: แผ่น Plaswood |

## 3.3 การต่อวงจร

### 3.3.1 ฝั่งขวา (Arduino Nano)

| ขาของ LED Matrix | ขา Arduino | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| DIN | 6 | ข้อมูล |
| CLK | 7 | สัญญาณนาฬิกา |
| CS | 8 | โหลดข้อมูล |
| Touch Sensor | 2 | อินพุตดิจิทัล |
| VCC / GND | 5V / GND | ไฟเลี้ยง |

### 3.3.2 ฝั่งซ้าย (ESP32 Dev V1)

| ขาของ LED Matrix | ขา ESP32 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| DIN | GPIO 14 | ข้อมูล |
| CLK | GPIO 27 | สัญญาณนาฬิกา |
| CS | GPIO 26 | โหลดข้อมูล |
| VCC / GND | 5V / GND | ไฟเลี้ยง |

[ พื้นที่สำหรับใส่ภาพที่ 3.3 ]

ภาพที่ 3.3 แผนผังการต่อวงจร (Wiring Diagram) ระหว่าง ESP32 และ LED Matrix

## 3.4 การจัดเรียงแผงจอบนใบหน้า

โมดูลฝั่งซ้ายทั้ง 7 ตัวต่อเป็นลูกโซ่ตามลำดับทางกายภาพ ดังตารางต่อไปนี้ (ส่วนฝั่งขวาใช้โมดูล 6 ตัว คือ ตา 2 ตัวและปาก 4 ตัว ไม่ได้ใช้โมดูลจมูก)

| ลำดับในโซ่ | แผง | ตำแหน่งบนใบหน้า |
| --- | --- | --- |
| 0 | PANEL_EYE0 | ดวงตา (ข้างหนึ่ง) |
| 1 | PANEL_EYE1 | ดวงตา (อีกข้าง) |
| 2 | PANEL_MOUTH3 | ปาก ส่วนที่ 4 |
| 3 | PANEL_MOUTH2 | ปาก ส่วนที่ 3 |
| 4 | PANEL_MOUTH1 | ปาก ส่วนที่ 2 |
| 5 | PANEL_MOUTH0 | ปาก ส่วนที่ 1 |
| 6 | PANEL_NOSE | จมูก |

## 3.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

### ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวางแผน

ศึกษาหลักการทำงานของ MAX7219 และไลบรารีที่เกี่ยวข้อง กำหนดจำนวนจอ ตำแหน่งบนใบหน้า และสีหน้าที่ต้องการแสดง

### ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบลวดลายพิกเซล

ออกแบบรูปตา จมูก และปากบนตาราง 8×8 จุด จากนั้นแปลงเป็นรหัสไบนารี 8 ไบต์ต่อแผง เช่น 0b11100000 หมายถึงเปิด LED 3 ดวงแรกของแถวนั้น โดยปากหนึ่งชุดต้องแบ่งออกเป็น 4 แผงต่อกัน

### ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและสร้างโครงหน้ากาก

โครงหน้ากากทำหน้าที่ยึดจอ LED Matrix บอร์ดควบคุม และสายไฟต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในการทำงานมีการเปลี่ยนวัสดุสองช่วง ดังนี้

- ช่วงแรก: ใช้โฟม EVA เป็นฐานของหน้ากาก และใช้ไม้ไอติมเป็นโครงเสริมเพื่อรองรับโครงสร้าง (ดูภาพที่ ข.1 ในภาคผนวก ข)

- ช่วงต่อมา: เปลี่ยนมาใช้แผ่น Plaswood เนื่องจากมีความแข็งแรงมากกว่า

ระหว่างการทำงานมีการปรับรูปแบบการออกแบบหน้ากากหลายครั้ง เช่น ปรับความยาวของส่วนหน้าและย้ายตำแหน่งจอ LED Matrix ดังแสดงในภาพที่ ข.2–ข.4 ในภาคผนวก ข

### ขั้นตอนที่ 4 ประกอบวงจรและเขียนโปรแกรมฝั่งขวาด้วย Arduino Nano

ต่อโมดูลจอ 6 ตัวเข้ากับ Arduino Nano เขียนโปรแกรม (theodor_proot.ino) ใช้ไลบรารี MaxMatrix ฟังก์ชัน drawBitmap() วาดภาพลงโมดูลที่กำหนด ในลูปหลักจะแสดงรูปปากตลอด และตรวจสอบเซนเซอร์สัมผัส ถ้าถูกสัมผัสจะเปลี่ยนตาเป็นรูปอีกแบบ ถ้าไม่ถูกสัมผัสจะแสดงตาปกติ รอ 3 วินาที แล้วแสดงภาพตากะพริบ 250 มิลลิวินาที

### ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาฝั่งซ้าย (ESP32) : ส่วนขับจอ

เขียนฟังก์ชันสื่อสารกับ MAX7219 เองโดยไม่ใช้ไลบรารีภายนอก ได้แก่ spiSendByte() ส่งข้อมูลทีละบิตผ่าน DIN และ CLK, maxSendAll() ส่งคำสั่งเดียวกันให้ทุกชิป, maxSendRow() ส่งข้อมูลแถวเดียวให้ทุกชิปพร้อมกัน, maxInit() ตั้งค่าเริ่มต้น และ fbFlush() ส่ง Frame Buffer ทั้งหมดออกจอ

### ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาฝั่งซ้าย (ESP32) : สีหน้าและการกะพริบตา

เก็บสีหน้าทั้ง 8 แบบไว้ในโครงสร้าง Expr (ชื่อ, ตา 2 แผง, ปาก 4 แผง) ฟังก์ชัน drawExpression() นำข้อมูลของสีหน้าที่เลือกไปใส่ Frame Buffer แล้วส่งออกจอ การกะพริบตาใช้ updateBlinkAnim() ซึ่งค่อยๆ ปิดตาจากบนลงล่างทีละแถว (เรียกซ้ำทุก 16 มิลลิวินาที) คงค้างไว้ 55 มิลลิวินาที แล้วเปิดกลับ โดยไม่ใช้ delay() เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ยังตอบสนองได้ระหว่างกะพริบ

| ที่ | สีหน้า | ลักษณะ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Normal | ตาและปากปกติ |
| 2 | Happy | ตาโค้งยิ้ม |
| 3 | Angry | ตาเฉียงลง ปากเป็นเส้นตรง |
| 4 | Sad | ตาตกลง |
| 5 | Wink | ตาข้างหนึ่งปิดเป็นเส้น |
| 6 | Surprised | ตากลมโต ปากอ้า |
| 7 | Dead | ตาเป็นรูปกากบาท |
| 8 | UwU | ตารูปเพชร ปากยิ้มแบบแมว |

ภาพที่ 3.6 สีหน้าทั้ง 8 แบบที่แสดงบนจอ

### ขั้นตอนที่ 7 พัฒนาฝั่งซ้าย (ESP32) : Wi-Fi และเว็บเซิร์ฟเวอร์

ในฟังก์ชัน setup() ESP32 เปิด Access Point ชื่อ "Theodor_de" ด้วย WiFi.softAP() แล้วเริ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ดังกล่าวและเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://192.168.4.1 จะพบหน้าควบคุม ซึ่งฝังเป็นข้อความ HTML/CSS/JavaScript อยู่ในโค้ด (HTML_PAGE) ส่วนฟังก์ชัน loop() เรียก server.handleClient() ตลอดเวลาเพื่อรับคำสั่ง

เส้นทาง API ที่สร้างขึ้นมีดังนี้

| เส้นทาง | หน้าที่ |
| --- | --- |
| /api/expr | เปลี่ยนสีหน้า |
| /api/blink | เปิด/ปิดและตั้งช่วงเวลากะพริบตา |
| /api/brightness | ปรับความสว่าง |
| /api/auto | เปิด/ปิดโหมดเปลี่ยนสีหน้าอัตโนมัติ |
| /api/draw, /api/drawAll | วาดภาพเองทีละแผงหรือทั้งหมด (ส่งข้อมูลเป็นเลขฐานสิบหก) |
| /api/clear, /api/reset | ล้างจอ / กลับสู่สีหน้าเริ่มต้น |
| /api/status | ส่งสถานะปัจจุบันเป็น JSON |
| /api/game/* | ควบคุมเกม (start, jump, duck, pause, exit, status) |

ภาพที่ 3.7 หน้าเว็บควบคุม Protogen Face บนโทรศัพท์มือถือ (Screenshot)

### ขั้นตอนที่ 8 พัฒนาฟังก์ชันเสริม

- โหมดวาดภาพ (Draw Mode): ผู้ใช้คลิกพิกเซลบนหน้าเว็บ แล้วส่งข้อมูลไปแสดงบนจอจริง

- Live Preview: หน้าเว็บมีตัวอย่างใบหน้าแบบสดบน canvas ให้เห็นก่อนส่งออกจอ

- โหมดอัตโนมัติ: เปลี่ยนสีหน้าวนไปทุกช่วงเวลาที่กำหนด (ค่าเริ่มต้น 8 วินาที)

- เกมไดโนเสาร์: ใช้พื้นที่จอ 32×8 พิกเซล มี 3 ระดับความยาก มีสิ่งกีดขวาง ตรวจจับการชน นับคะแนน และบันทึกคะแนนสูงสุดลง Preferences

- แอนิเมชันเปิดเครื่อง (Boot Animation): ไฟสว่างกวาดทีละแถวแล้วดับ ก่อนแสดงสีหน้าแรก

### ขั้นตอนที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมและทดสอบ

- ติดตั้ง Arduino IDE และเพิ่มบอร์ด ESP32 ผ่าน Boards Manager

- เปิดไฟล์โปรแกรม เลือกบอร์ดและพอร์ต COM ให้ถูกต้อง

- กด Upload แล้วเปิด Serial Monitor ที่ 115200 baud เพื่อดูข้อความบูต

- ใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ ESP32 สร้าง แล้วเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ 192.168.4.1

- ทดสอบทุกปุ่มบนหน้าเว็บ บันทึกผล และแก้ไขข้อบกพร่อง

## 3.6 หลักการทำงานของโปรแกรมหลัก

สำหรับฝั่งซ้าย เมื่อจ่ายไฟ ESP32 จะตั้งค่าขาสัญญาณ เริ่มต้น MAX7219 ทั้ง 7 ตัว เล่นแอนิเมชันเปิดเครื่อง แสดงสีหน้าเริ่มต้น เปิด Wi-Fi และเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเข้าสู่ลูปหลักซึ่งทำงานเรียงลำดับ คือ รับคำสั่งจากเว็บ ถ้าเกมกำลังเล่นอยู่ให้ประมวลผลเกมก่อนแล้วจบรอบ ถ้าไม่ใช่ให้ตรวจเวลากะพริบตาและเวลาเปลี่ยนสีหน้าอัตโนมัติ โดยใช้ millis() จับเวลาแทน delay() เพื่อไม่ให้โปรแกรมค้าง

สำหรับฝั่งขวา เมื่อจ่ายไฟ Arduino Nano จะเริ่มต้นไลบรารี MaxMatrix ตั้งความสว่างและล้างจอ จากนั้นลูปหลักจะอ่านค่าจากเซนเซอร์สัมผัสที่ขา 2 และวาดรูปปากบนโมดูลที่ 2–5 ตลอดเวลา ถ้าเซนเซอร์ถูกสัมผัสจะเปลี่ยนตาเป็นอีกรูปแบบ ถ้าไม่ถูกสัมผัสจะแสดงตาปกติ รอ 3 วินาที แล้วแสดงภาพตากะพริบ 250 มิลลิวินาที ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมใช้ delay() ระหว่างรอ การตอบสนองต่อการสัมผัสจึงอาจล่าช้าได้

# บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

## 4.1 ผลการทำงานของฝั่งขวา (Arduino Nano)

[ พื้นที่สำหรับใส่ภาพที่ 4.1 ]

ภาพที่ 4.1 ผลการทำงานของฝั่งขวา (Arduino Nano)

## 4.2 ผลการทำงานของฝั่งซ้าย (ESP32 Dev V1)

เชื่อมต่อ WIFI ได้เกือบจะทันที ระยะการใช้งานจากตัวควบคุม สูงสุดถึง 30เมตร

ภาพที่ 4.2 เกมกระโดดข้ามบล็อก(ซ้าย) หน้า DEAD(ขวา)

## 4.3 ผลการทดสอบฟังก์ชัน

| ที่ | รายการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปลี่ยนสีหน้าทั้ง 8 แบบ | จอเปลี่ยนตามที่เลือก | [ผ่าน/ไม่ผ่าน] |
| 2 | ปรับความสว่าง 0–15 | ความสว่างเปลี่ยนตามค่า | ผ่าน |
| 3 | กะพริบตาอัตโนมัติ | ตากะพริบตามช่วงเวลาที่ตั้ง | ผ่าน |
| 4 | โหมดเปลี่ยนสีหน้าอัตโนมัติ | สีหน้าเปลี่ยนวนทุกช่วงเวลา | ผ่าน |
| 5 | วาดภาพเอง | ภาพบนเว็บตรงกับจอจริง | ผ่าน |
| 6 | เกมไดโนเสาร์ | กระโดด/หมอบ/นับคะแนนได้ | ผ่าน |
| 7 | บันทึกคะแนนสูงสุด | ค่าไม่หายหลังรีสตาร์ท | ผ่าน |

## 4.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

| ที่ | ปัญหาที่พบ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1 | ไม่สามารถรวมฝั่งซ้าย (ESP32 Dev V1) และฝั่งขวา (Arduino Nano) เป็นบอร์ดเดียวกันได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจ่ายไฟ | ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและความรู้ความสามารถของผู้จัดทำ จึงแยกบอร์ดและแยกการจ่ายไฟแต่ละฝั่งไปก่อน |
| 2 | ไฟจ่ายไปพอ | ใช้แหล่งพลังงานที่คุณภาพที่ดีขึ้น |
| 3 | โครงหน้าช่วงแรก (โฟม EVA และไม้ไอติม) มีความแข็งแรงน้อยกว่าที่ต้องการและน้ำหนักเอียงไม่ด้านหน้าทำให้ก้ม | เปลี่ยนมาใช้แผ่น Plaswood ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าและตัดหน้าให้สั้นลง |

# บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

## 5.1 สรุปผล

โครงงาน Protogen Face สามารถพัฒนาระบบแสดงใบหน้าด้วย LED Matrix ชิป MAX7219 ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยฝั่งขวาใช้ Arduino Nano ร่วมกับเซนเซอร์สัมผัสเปลี่ยนตา และฝั่งซ้ายใช้ ESP32 Dev V1 ซึ่งสามารถแสดงสีหน้า 8 แบบ ปรับความสว่าง กะพริบตา เปลี่ยนสีหน้าอัตโนมัติ วาดภาพเอง และเล่นเกมผ่านหน้าเว็บได้ โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝั่งยังใช้บอร์ดแยกกัน ไม่ได้รวมเป็นบอร์ดเดียว เนื่องจากปัญหาการจ่ายไฟที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณและความรู้ความสามารถของผู้จัดทำ

## 5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาต่อ

- เพิ่มสีหน้าและแอนิเมชันปากเคลื่อนไหวตามเสียง โดยใช้ไมโครโฟน

- เพิ่มการควบคุมด้วยเซนเซอร์ เช่น ปุ่มสัมผัส หรือเซนเซอร์วัดความเร่ง

- เพิ่มระบบรหัสผ่านและความปลอดภัยของ Wi-Fi ให้รัดกุมขึ้น และไม่ควรเขียนรหัสผ่านไว้ในโค้ดที่เผยแพร่สาธารณะ

- ออกแบบแผงวงจร (PCB) และโครงหน้ากากให้เล็กและเบาขึ้นเพื่อสวมใส่ได้สะดวก

- ย้ายตารางสีหน้าไปเก็บเป็นไฟล์ใน SPIFFS/LittleFS เพื่อเพิ่มสีหน้าโดยไม่ต้องคอมไพล์ใหม่

- ศึกษาและแก้ปัญหาการจ่ายไฟ (เช่น ออกแบบวงจรจ่ายไฟที่รองรับกระแสรวมของจอทั้งหมด) เพื่อรวมทั้งสองฝั่งให้ใช้บอร์ดและแหล่งจ่ายไฟร่วมกัน เมื่อมีงบประมาณและความรู้เพิ่มเติม

# บรรณานุกรม

[1] Analog Devices (Maxim Integrated). MAX7219/MAX7221 Serial Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers (Datasheet).

[2] Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual.

[3] Arduino. Arduino Reference. https://www.arduino.cc/reference/

[4] MaxMatrix Library for Arduino. https://github.com/AndreasBur/MaxMatrix

[5] ซอร์สโค้ดโครงงาน: github.com/theodor-d/Theodor-Protogen

# ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก ไฟล์ซอร์สโค้ด

| ไฟล์ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| theodor_proot.ino | โปรแกรมใบหน้าฝั่งขวา: Arduino Nano (MaxMatrix + เซนเซอร์สัมผัส) |
| proot2_0.cpp | โปรแกรมใบหน้าฝั่งซ้าย: ESP32 Dev V1 v5.0 (Wi-Fi AP, เว็บควบคุม, เกม) |

## ภาคผนวก ข ภาพประกอบเพิ่มเติม

[ พื้นที่สำหรับใส่ภาพที่ ข.1 ]

ภาพที่ ข.1 แรกเริ่มใช้ไม้ไอติม support โครงสร้าง

[ พื้นที่สำหรับใส่ภาพที่ ข.2 ]

ภาพที่ ข.2 design แรกทรงจมูกยาว

ภาพที่ ข.3 design หลังตัดหน้าให้สั้นลงและย้าย matrix มาใว้ด้านหน้า

ภาพที่ ข.4 design ถอด visor(ขวา) ใส่ visor(ซ้าย)